МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное агентство по образованию

«Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций  им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПБГУТ)»

СПб ГУТ )))

Машинно-зависимые языки программирования

ОТЧЁТ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Выполнили:

Студенты группы ИКПИ-35

Полянский Вячеслав

Чашкин Андрей

Руководитель:

Неелова О. Л.

Санкт-Петербург,

2026 г.

Оглавление

Цели лабораторной работы	3

Задачи лабораторной работы	4

Процесс выполнения работы	5

Вывод	8

Цели лабораторной работы

Изучение возможности вывода символа на индикаторы и функционирования команд сдвигов. Создание тестовых программ для изучения принципов обмена по готовности и по прерываниям.

Задачи лабораторной работы

Задание 1. Ознакомившись с порядком формирования кода символа и подключения разрядов символа к сегментным индикаторам, самостоятельно составить программу вывода на семисегментные индикаторы слова bonch.

Задание 2. Набрать, откомпилировать и запустить на макете в автоматическом режиме Программу 1. Используя команду циклического сдвига, записать и запустить на макете программу для циклического вывода символа A на 4 индикатора.

Задание 3. Основываясь на примере Программы 1, составить. записать и запустить на макете программу для циклического вывода символа A на 6 индикаторов.

Задание 4. Записать и вывести на макет программу для вывода бегущей строкой справа-налево на 6 индикаторов символов, отражающих число, месяц и год. Например: 12_04_2024. Коды символов формировать в виде двух массивов, отдельно для индикаторов с 0 по 3-й и для 4-го и 5-го.

Процесс выполнения работы

Задание 1.

.text

.global _start

_start:

LDR R0,=0xFF200020

MOVW R1, 0x7C5C

STR R1, [R0,#16]

LDR R2,=0x54587400

STR R2,[R0]

M: B M

.end

Результат работы программы:

Каждая буква закодирована в соответствии с тем, какие части индикатора должны быть задействованы. Затем происходит запись значения в регистр индикатора и память. Программа успешно выполнилась.

Задание 2.

.text

.global _start

_start:

LDR R0, ADR

LDR R5, PATTERN

MET:

STR R5, [R0]

ROR R5, #8

LDR R1, CNT

WAIT:

SUBS R1, #1

BNE WAIT

B MET

fin:

B fin

ADR: .word 0xFF200020

CNT: .word 0x10000000

PATTERN: .word 0x77000000

.end

Результат работы программы:

Символ “А” закодирован как 0х77, затем с помощью команды ROR(которая используется для циклического сдвига значений) он был выведен(4 раза) на индикаторы.

Программа 3.

.text

.global _start

_start: LDR R0, ADR

LDR R1, CNT

MOV R4,#0

MET:MOVW R5, 0x7700

MOV R3,#2

MET1:

STR R5, [R0,#16]

LSR R5, #8

LDR R2, DEL

LOOP: SUBS R2, #1

BNE LOOP

SUBS R3, #1

BNE MET1

STR R4,[R0,#16]

MOV R3,#4

MOV R5,#0

MOVT R5,0x7700

MET2:

STR R5, [R0]

LSR R5, #8

LDR R2, DEL

LOOP1: SUBS R2, #1

BNE LOOP1

SUBS R3, #1

BNE MET2

STR R4,[R0]

SUBS R1,#1

BNE MET

fin: B fin

ADR: .word 0xFF200020

CNT: .word 10

DEL: .word 0x10000000

.end

Результат работы программы:

Символ “А” закодирован как 0х77, затем с помощью команды ROR(которая используется для циклического сдвига значений) он был выведен(6 раз) на индикаторы.

Программа 4.

.text

.global _start

_start:

MOV R8, #5

LDR R0, ADR

MAIN_LOOP:

LDR R6, = PD

LDR R7, = TY

LDR R3, CNT

LOOP:

LDR R4, [R6], #4

LDR R5, [R7], #4

STR R4, [R0]

STR R5, [R0, #16]

LDR R2, DEL

DELAY:

SUBS R2, #1

BNE DELAY

SUBS R3, #1

BNE LOOP

SUBS R8, #1

BNE MAIN_LOOP

STOP:

B STOP

ADR: .word 0xFF200020

DEL: .word 0x10000000

CNT: .word 16

PD: .word 0x0000005B, 0x00005B7D, 0x005B7D08, 0x5B7D083F,0x7D083F4F, 0x083F4F08, 0x3F4F085B, 0x4F085B3F, 0x085B3F5B, 0x5B3F5B6D, 0x3F5B6D00, 0x5B6D0000, 0x6D000000, 0x0, 0x0,0x0

TY: .word 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x5B, 0x5B7D, 0x7D06, 0x083F, 0x3F4F, 0x4F08, 0x085B, 0x5B3F, 0x3F5B, 0x5B6D, 0x6D00,0x0

.end

Результат работы программы:

Коды символов(дата) были закодированы соответствующим образом и добавлены в массив. С помощью команды сдвига была выведена бегущая строка с датой, на шести семисегментных индикаторах.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены команды сдвига и их применение. Разработаны и выполнены программы для вывода символов на семисегментные индикаторы.